# Informe Técnico: Cimentaciones en Roca

Fecha de emisión: 05/02/2026 23:40
Metodología: Cálculo Analítico Simplificado (CTE)

# 1. Parámetros de Diseño

• Resistencia Compresión Simple (qu): 15.0 MPa
• Espaciamiento de juntas (s): 301 mm
• Apertura de juntas (a): 3.0 mm
• Estado de juntas: Limpias
• Rango de Anchos (B): 1.00 m - 3.00 m (Inc: 0.5 m)

# 2. Verificación de Hipótesis

| Parámetro de Control | Estado |
| --- | --- |
| Resistencia qu ≥ 2.5 MPa | CUMPLE |
| Espaciamiento s > 300mm | CUMPLE |
| Apertura a < 5mm | CUMPLE |
| Relación a/s < 0.02 | CUMPLE |

# 3. Tabla de Resultados

| B (m) | Válido 0,05<s/B<2 | Ksp | qd (MPa) | qd (kg/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | SÍ | 0.17 | 2.48 | 25.27 |
| 1.50 | SÍ | 0.16 | 2.40 | 24.50 |
| 2.00 | SÍ | 0.16 | 2.37 | 24.12 |
| 2.50 | SÍ | 0.16 | 2.34 | 23.89 |
| 3.00 | SÍ | 0.16 | 2.33 | 23.73 |

# 4. Gráfica de Presión Admisible